Утверждено

постановлением главы администрации

Жуковского района

от 03.12.20142014 №1258

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о переводе многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений, расположенных на территории Жуковского района (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Градостроительным, Гражданским и Жилищным кодексами Российской Федерации, Федеральным Законом  от 27.07.2010 года №190-ФЗ « О теплоснабжении»,"Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (ВСН 58-88), СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий теплогенераторами на газовом топливе" строительными нормами и правилами "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (СНиП 41-01-2003).

1.2. Положение определяет порядок прохождения документов и требования для перевода многоквартирного дома с централизованным теплоснабжением на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений.

1.3. Положение распространяется на многоквартирные дома независимо от форм собственности при возникновении внештатных ситуаций, связанных с их централизованным теплоснабжением.

1.4. Запрещается перевод на индивидуальное газовое отопление единичных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам централизованного теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

2.  ТРЕБОВАНИЯ  К УСТАНОВКЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ ( КОТЛОВ) В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗДАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ

2.1. В 1 - 2-этажных многоквартирных домах допускается установка котлов с открытой камерой сгорания при наличии вертикальных дымоходов и объема помещения в месте установки теплогенератора не менее 15 куб. м. В 1-этажных домах допускается установка котлов с герметичной камерой сгорания, с выводом дымовых каналов через фасадную стену дворового фасада с выполнением мероприятий, исключающих попадание в оконные проемы продуктов сгорания.

2.2. В 3 - 5-этажных многоквартирных домах допускается установка индивидуальных теплогенераторов (котлов) с герметичной камерой сгорания при наличии вертикальных дымоходов.

В 3 - 5-этажных многоквартирных домах установка индивидуальных теплогенераторов (котлов) с открытой камерой сгорания допускается в качестве исключения при наличии вертикальных дымоходов, объема кухни не менее 31 куб. м или отдельного помещения объемом не менее 15 куб. м, имеющего наружную стену и окно с площадью остекления из расчета 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения.

2.3. Устройство дымоходов от каждого теплогенератора выполняется в соответствии с СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий теплогенераторами на газовом топливе" и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

3.1. Получение технических условий от ОАО "Газпром газораспределение Брянск».

3.2. Получение акта проверки дымоотводных устройств и вентиляционных каналов организацией, имеющей лицензию на проверку и обслуживание дымоходов.

3.3. Выполнение проектной организацией гидравлического расчета газопроводов, подтверждающего возможность установки теплогенераторов (котлов) во всех квартирах данного жилого дома без реконструкции наружных и (или) внутренних газопроводов.

3.4. Разработка проектной документации с увеличением диаметра газопровода в случае необходимости изменения схемы газификации многоквартирного дома или прокладки новой.

3.5. Получение согласия собственников многоквартирного дома в случае необходимости проведения реконструкции общего имущества дома (газопроводов) или устройства вертикальных дымоходов.

3.6. Выполнение проекта на переустройство многоквартирного дома с централизованного теплоснабжения на индивидуальное с установкой в жилых и нежилых помещениях газовых котлов специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

3.7 Выполнение  гидравлического перерасчета тепловых сетей в теплоснабжающей организации, в связи с отключением многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.

3.8. Получение разрешения Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Брянской области на применение конкретных теплогенераторов (котлов) по данному адресу.

3.9. Предоставление проекта на переустройство многоквартирного дома с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое в администрацию Жуковского района.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С УСТАНОВКОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ (КОТЛОВ)

4.1. Работы по реконструкции системы отопления многоквартирного дома с установкой теплогенераторов (газовых котлов) выполняют только специализированные организации, имеющие свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

4.2 Работы по отключению многоквартирного дома от системы центрального отопления производит теплоснабжающая организация.

4.3. Технический надзор осуществляют организации, эксплуатирующие газовые сети, управляющие компании (организации, обслуживающие жилой дом) либо организации по договору, имеющие соответствующую лицензию.

4.4. Прием выполненных работ осуществляют в соответствии с п.9,ст.23 Жилищного кодекса РФ, комиссией  созданной  при администрации Жуковского района.

4.5. После завершения работ по переоборудованию многоквартирного дома и осуществлению приема выполненных работ организация, эксплуатирующая газовые сети, регистрирует котлы. Управляющая компания (организация) заключает договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с организацией, осуществляющей техническое обслуживание газовых сетей данного дома.